НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Факультет інформатики та обчислювальної техніки Кафедра технічної кібернетики

Звіти до комп’ютерних практикумів з кредитного модуля “Мережеве управління та протоколи”

Виконав

Студенти групи ІТ-02 Терешкович М.О.

Перевірила:

Зенів І. О.

Київ – 2023

# Завдання 8-1:

Виконання

Побудуємо схему за заданим малюнком та налаштуємо інтерфейси на роутері:

Оснастимо маршрутизатор радіоточкою доступу HWIC-AP-AG-B

Вставимо в ПК бездротовий адаптер WMP300N. Для цього спочатку вимкнемо ПК і приберемо з нього модуль PT-HOST-NM-1CFE

Налаштуємо бездротовий адаптер на PC1

Конфігурація бездротової мережі в командному рядку роутера :

SSID (Service Set Identifier) - ідентифікатор бездротової мережі. Назва мережі, яка відображається на комп'ютері, телефоні та інших пристроях.

Конфігурація інтерфейсу, прив’язка його до створеного SSID, задання режиму автентифікації WEP (задання параметрів ключа) :

Як результат з’явилася мережа

Виконаємо пінг для перевірки

# Висновок 8-1:

У результаті лабораторної роботи, спрямованої на створення та налаштування бездротової мережі, було проведено практичні кроки зі створення безпроводової мережі з використанням різних методів шифрування. Зазначено, що ключ безпеки відіграє критичну роль у забезпеченні конфіденційності та безпеки передаваних даних.

Проаналізувавши методи шифрування, було виокремлено три основні типи шифрування Wi-Fi підключень: WEP, WPA та WPA2. Описано, що WEP (Wired Equivalent Privacy) є одним із старіших методів захисту, проте зазначено його обмеження щодо безпеки.

Також, розглянуто важливість вибору правильного типу шифрування для забезпечення безпеки мережі. Зазначено, що WPA (Wi-Fi Protected Access) та WPA2 забезпечують покращену безпеку даних та контроль доступу до бездротових мереж, при цьому WPA2 вважається більш надійним через вищий рівень захисту.

У ході виконання практичної частини були відобразжені кроки налаштування бездротового обладнання та перевірено його працездатність за допомогою тестових з'єднань та симуляції в середовищі Cisco Packet Tracer.

Отже, лабораторна робота підкреслила важливість належного захисту та налаштування бездротових мереж для забезпечення конфіденційності та безпеки передаваних даних.Завдання 7-2:

# Завдання 8-2:

Виконання

Побудуємо схему за заданим малюнком та налаштуємо інтерфейси на роутері:

Налаштуэмо порти і адаптер

Конфігурація в командному рядку роутера бездротової мережі :

Конфігурація інтерфейсу, прив’язка до створеного SSID, задання типу шифрування (AES-CCM) :

Перевіримо роботоздатність мережі, пропінгуємо з ПК сервер :

# Висновок 8-2:

В рамках практичної роботи було проведено налаштування бездротової мережі з використанням технології захисту WPA (Wi-Fi Protected Access). Зазначено, що WPA є технологією захисту бездротової Wi-Fi мережі, яка забезпечує посилений контроль доступу та підвищену безпеку передаваних даних.

Схема мережі, представлена на рис. 10.9, слугувала основою для практичних дій з налаштування бездротового зв'язку. Зокрема, важливим кроком було включення технології захисту WPA на адаптері ПК, як показано на рис. 10.10.

Далі було проведено конфігурацію маршрутизатора для активації бездротового зв'язку. Зазначено, що для цього були введені логін та пароль, як показано на рис. 10.12. Процес автентифікації був підтверджений на рис. 10.13, де відображено успішний бездротовий зв'язок.

Таким чином, дана лабораторна робота дозволила детально розглянути та налаштувати бездротову мережу з використанням технології WPA, що є важливим етапом для забезпечення безпеки та конфіденційності в бездротових мережах.

# Завдання 8-3:

Виконання

Зробимо мережу:

Для того щоб мати можливість взаємодіяти з бездротовими пристроями до ноутбука і сервера необхідно додати бездротові модулі.

Точка доступу (дефолтні налаштування) :

Налаштуємо на одному з серверів DHCP Service, для цього достатньо в налаштуваннях в Services обрати DHCP, ввімкнути цей сервіс, також обрати необхідний інтерфейс :

Перевіримо з’єднання, пропінгувавши пристрої, на яких налаштовано статичну адресу :

Перевірка роботи DHCP сервера :

# Висновок 8-3:

Практична робота зосереджувалася на створенні бездротової мережі з використанням точки доступу (Wireless Access Point), яка є ключовим елементом для забезпечення безперервного і надійного бездротового зв'язку. За допомогою схеми мережі, представленої на рис. 10.14, та подальших кроків налаштування, було досягнуто успішного встановлення бездротового зв'язку.

Здійснено стандартне налаштування точки доступу, яке, за замовчуванням, передбачає основні параметри для забезпечення бездротового з'єднання, як показано на рис. 10.15.

Задано статичну IP-адресу для інтерфейсу L0, як показано на рис. 10.16.

Включено використання DHCP для інтерфейсу L1, що дозволяє динамічно надавати IP-адреси, як показано на рис. 10.17.

Сервери налаштовані за замовчуванням, що є стандартними параметрами для бездротових мереж, як показано на рис. 10.18.

Було показано, що бездротовий зв'язок успішно встановлено, інтерфейси L0 та L1 на ноутбуку працюють в мережі, як показано на рис. 10.19.

Ця лабораторна робота дозволила детально розглянути та виконати налаштування бездротової мережі з використанням точки доступу, що є важливим елементом для покращення доступності та надійності бездротового зв'язку в мережах.

# Завдання 8-4:

Виконання

Будуємо мережу

До ноутбуків в цьому завданні, як і в попередніх, також потрібно додати модуль WPC300N.

Для кожної мережі необхідно налаштувати точку доступу, для цього достатньо задати лише назву SSID в Port1(якщо порт вимкнено, то обов’язково ввімкніть його) :

Налаштування суміжного Laptop до цієї точки доступу :

Налаштування другої точки доступу аналогічні :

Налаштування комп’ютера, який взаємодіє з цією точкою доступу :

Перевіримо з’єднання пропінгувавши з Laptop0 до Laptop1 :

# Висновок 8-4:

У практичній роботі було проведено налаштування бездротової мережі між офісами з використанням Wi-Fi адаптерів WPC300N та точок доступу. Основна мета полягала в налаштуванні зв'язку між двома офісами за допомогою бездротового з'єднання.

Основні кроки налаштування включали:

Поставка Wi-Fi адаптерів WPC300N:

До кожного ноутбука був поставлений Wi-Fi адаптер WPC300N, який є ключовим елементом для підключення до бездротової мережі.

Налаштування ноутбуків:

Обидва ноутбуки були налаштовані аналогічно, включаючи вказання SSID та адреси шлюзу для ідентифікації та маршрутизації з'єднань.

Налаштування точок доступу:

SSID було задано на обох точках доступу для ідентифікації мережі.

Провірка зв'язку:

Після налаштування було перевірено зв'язок між ПК в різних офісах.

Ця лабораторна робота дозволила успішно побудувати бездротову мережу між офісами та забезпечити ефективний зв'язок між пристроями за допомогою Wi-Fi технології. Такий підхід є актуальним для сучасних бізнес-середовищ, де мобільність та бездротовий доступ є ключовими факторами продуктивності.

# Завдання 8-5:

Виконання

Створимо мережу як на малюнку

До комп’ютерів в цьому завданні, як і в попередніх, також потрібно додати модуль WPC300N.

!!! Налаштування IP адреси відбудеться після встановлення з’єднання точки доступу з ПК!!!

Встановимо зв’язок ПК з точкою доступу, для цього на вкладці Desktop, знаходимо PC Wireless :

Далі, в PC Wireless на вкладці Connect знаходимо потрібну мережу :

Натискаємо на потрібну мережу і після цього натискаємо Connect. Присвоїмо кожному ПК статичну адресу. Перевіримо з’єднання пропінгувавши ПК один до одного.

# Висновок 8-5:

У практичній роботі було проведено налаштування комутованого Wi-Fi з'єднання в мережі. Основні кроки налаштування включали:

Задання SSID на точці доступу:

Було встановлено ім'я мережі (SSID) на точці доступу, яке слугує унікальним ідентифікатором мережі.

Вставлення бездротових адаптерів:

В обидва ПК були вставлені бездротові адаптери Linksys-WPM-300N, що дозволяє їм підключитися до бездротової мережі.

Встановлення зв'язку:

Був встановлений зв'язок між точкою доступу і PC0, натисканням кнопок та встановленням динамічного з'єднання, яке було потім змінено на статичне.

Налаштування PC1 та перевірка зв'язку:

Аналогічно, було налаштовано PC1 та перевірено зв'язок між ПК, який був визнаний успішним.

Ця лабораторна робота дозволила налаштувати комутоване Wi-Fi з'єднання та перевірити його працездатність між двома комп'ютерами в мережі.

# Завдання 8-6:

Виконання

Будуємо мережу. До комп’ютерів в цьому завданні, як і в попередніх, також потрібно додати модуль WPC300N.

Після додавання модулів, ПК автоматично під’єднуються до роутера:

Заходимо в налаштування роутера, на вкладці GUI можна побачити, що IP-адреса і DHCP сервер налаштовані автоматично :

Далі в Config->Wireless, налаштуємо SSID, задамо назву мережі і Authentication ->WPA2-PSK(пропишемо фразу-пароль):

На даний момент, наші комп’ютери відключаться від роутера, оскільки вони не знатимуть назви мережі і пароля. Для того щоб їх під’єднати, необхідно зайти в PC Wireless і  На вкладці Connect обрати потрібну мережу натиснути на неї і далі на кнопку Connect, тепер необхідно ввести пароль :

Натискаємо Connect і комп’ютер підключається до роутера :

По аналогії налаштовуємо другий і комп’ютер і отримуємо мережу:

Перевірим з’єднання пропінгувавши ПК один до одного :

# Висновок 8-6:

У практичній роботі було проведено налаштування бездротового зв'язку в Packet Tracer з використанням бездротового роутера. Основні кроки налаштування включали:

Додавання бездротових модулів:

До обох ПК були додані бездротові модулі, що дозволило встановити Wi-Fi з'єднання в мережі.

Перевірка IP-адреси роутера:

Зайшовши на роутер, було перевірено автоматичне отримання IP-адреси через DHCP service.

Налаштування автентифікації роутера:

На вкладці Config було введено ім'я мережі (SSID) і вибрано протокол безпеки WPA2-PSK, а також введено пароль.

Встановлення з'єднання PC0 і роутера:

Для PC0 було встановлено з'єднання з роутером через меню PC Wireless, введено пароль та встановлено зв'язок.

Введення паролю на PC1 та пінгування:

Пароль було введено на PC1, з'явився зв'язок з роутером, і проведено пінгування між PC0 і PC1.

Ця лабораторна робота дозволила успішно налаштувати бездротовий зв'язок із використанням бездротового роутера, перевірити зв'язок між пристроями та підтвердити його працездатність.